| 分类号： 学位论文撰写格式模版——封面 | 必须填写，按照《中国图书分类法》查找 |  | 单位代码： | 11510 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号： |  |  | 密 级： |  |

以上内容为黑体,5号

保密仅限于论文课题来源于国防军工项目

专业学位硕士论文

（201  届）

中文题目：黑体， 小2号，加粗居中； 1倍行距；

英文题目：Times New Roman，3号，加粗居中；1倍行距；英文题目实词首字母大写。

论 文 中 文 题 目

论 文 英 文 题 目

此部分内容：四号，黑体填写。

| 论文作者： | 张三 |
| --- | --- |
| 学科专业： | 交通运输工程 |
| 指导教师： |  |
| 所在学院： |  |

论文提交日期：四号，Times New Roman填写。

20XX 年 XX 月 XX 日

| 分类号： 学位论文撰写格式模版——扉页 |  | 必须填写，按照《中国图书分类法》查找 | 单位代码： | 11510 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号： |  |  | 密 级： |  |

以上内容为黑体,5号

保密仅限于论文课题来源于国防军工项目

专业学位硕士论文

中文题目：黑体，小2号，居中； 1倍行距；

英文题目：Times New Roman，3号，居中； 1倍行距；英文题目实词首字母大写。

论 文 中 文 题 目

论 文 英 文 题 目

| 论文作者： | 张三 |
| --- | --- |
| 学科专业： | 此部分内容：四号，黑体填写。 交通运输工程 |
| 研究方向： | 载运工具运用安全与节能环保 |
| 指导教师： |  |
| 所在学院： | 论文日期：四号，Times New Roman填写。 |

20 XX 年 XX 月 XX 日

学位论文原创性声明

此页各处签名都需为手签，打印无效！！

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，论文中不含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东交通学院或其他教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

论文作者签名：                           日期：        年    月    日

导 师 签 名：                            日期：        年    月    日

学位论文使用授权声明

本人完全了解山东交通学院所有关保留和使用学位论文的规定，同意学校保留和按要求向国家有关部门或机构送交论文纸质本和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山东交通学院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为山东交通学院。

此页各处签名都需为手签，打印无效！！

保密论文在解密后应遵守此规定。

论文作者签名：                           日期：        年    月    日

导 师 签 名：                            日期：        年    月    日

黑体三号居中，单倍行距，段前24磅，段后18磅，“目录”二字间空4个字符。

目    录

中文文字格式为黑体四号，英文文字格式为Times New Roman四号，1.5倍行距，两端对齐，页码右对齐，章标题的序号与名间1个字符。

摘    要	I

ABSTRACT	II

1 绪论	1

1.1 松香化学简介	错误！未定义书签。

中文文字格式为宋体小四号，1.5倍行距，两端对齐，页码右对齐，节、条标题的序号和名间空1个字符。

1.2 松香施胶剂发展历程	错误！未定义书签。

1.2.1 松香酸性施胶	错误！未定义书签。

1.2.2 松香中性施胶	错误！未定义书签。

2 分散松香的优化	错误！未定义书签。

2.1 实验	错误！未定义书签。

2.1.1 实验原料	错误！未定义书签。

2.1.2 实验方法	错误！未定义书签。

3 结论	7

参考文献	8

致    谢	9

在学期间主要科研成果	10

黑体三号居中，单倍行距，两字间空4个字符，段前24磅，段后18磅。

摘    要

宋体小四号，两端对齐，首行缩进2个字符；行距1.5倍。

本文针对如何提高阳离子分散松香胶的施胶性能进行了研究。首先通过正交试验探讨了十二烷基二甲基苄基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵和山梨醇脂肪酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚四种表面活性剂的用量对弱阳离子丙烯酸酯乳液和该乳液所乳化的分散松香胶的各项性能指标的影响。通过正交实验，获得了制备松香胶乳化剂的最优方案。所制备的弱阳离子丙烯酸酯乳液对松香具有良好的乳化与稳定作用，所制备的分散松香胶亦具有很好的施胶效果。

在成功制备阳离子分散松香胶的基础上，研究了松香甘油酯在阳离子分散松香胶的制备及施胶中的作用。发现松香甘油酯能显著减少阳离子分散松香胶胶粒表面羧基的含量，提高阳离子松香胶的稳定性，因此也提高了施胶效果，但松香颗粒表面羧基的含量过低反而不利于松香的施胶。

最后，针对目前纸板生产中利用表面施胶代替浆内施胶的发展趋势，研究了阳离子松香胶/硫酸铝的表面施胶性能。结果表明，pH值及硫酸铝的加入量对阳离子分散松香胶的表面施胶效果影响都比较大。阳离子分散松香胶中加入适当比例的阳离子淀粉可以明显改善表面施胶效果，但硫酸铝的加入比例对施胶效果的影响更为重要，且在阳离子淀粉溶液冷却至65oC时加入松香胶中施胶效果更好。在适当加入比例下，聚乙烯醇、PAE也能不同程度地改善阳离子分散松香胶的施胶性能，但氧化淀粉与阳离子分散松香胶的协同表面施胶作用较差。

关键词：宋体小四号加粗，两端对齐书写，行距1.5倍。

关键词内容：宋体小四号，两端对齐书写，行距1.5倍。

页脚：五号Times New Roman，居中，大写罗马数字

关键词：阳离子分散松香胶；表面施胶；低分子表面活性剂

Times New Roman三号加粗居中，单倍行距，段前24磅，段后18磅。

ABSTRACT

Times New Roman小四号，两端对齐，首行缩进2个字符；行距1.5倍。

In this paper, the application and sizing efficiency of cationic rosin sizes were investigated. The influences of the dosages of surfactants including dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride, hexadecyl trimethyl ammonium bromide, sorbitan oleate and nonyl phenol ethoxylate on the character of weakly charged cationic acrylate copolymer emulsifier and consequently on the performance of dispersed rosin size emulsified by the acrylate copolymer emulsifier were investigated by means of orthogonal experiment. A weakly charged cationic acrylate copolymer emulsifier prepared by the optimized formula of surfactants shows good emulsifying and stabilizing effects on melted rosin materials. A weakly charged anionic dispersed rosin size prepared by the weakly charged cationic acrylate copolymer emulsifier displays a high sizing efficiency.

Finally, the surface sizing efficiency of cationic rosin size/alum was investigated based the trend that more and more internal sizing was replaced by surface sizing for paperboard. The results show that, the pH value and the addition of alum can dramatically affect the function of cationic dispersed rosin size. The addition of suitable amount of cationic starch can increase the rosin sizing efficiency. However, the ratio of alum and cationic rosin size is more important, and also, when the cationic dispersed rosin size is mixed with the cationic starch at 65oC, better sizing efficiency can be obtained. With the proper addition of PVA and PAE, the sizing efficiency of cationic rosin size can be improved too. However, the oxidized starch shows poor synergistic surface sizing effect with cationic dispersed rosin size.

Key Words:Times New Roman小四号字体加粗，两端对齐，行距1.5倍，位于ABSTRACT 内容下方。

Key Words内容：Times New Roman小四号字体，两端对齐，行距1.5倍。

Keywords: cationic dispersed rosin size; surface sizing; low molecular surfactant

序号和题名空1个字符，字体格式为三号黑体，段前24磅，段后18磅，单倍行距。

页眉1.3cm，页眉线为细线，注 “山东交通学院硕士学位论文”，字体格式宋体5号居中。

1 绪论

中文字体格式为宋体，英文和数字字体格式为Times New Roman，小四号，首行缩进2字符，两端对齐，1.5倍行距。

纸张主要是由亲水性的纤维素纤维交织而成的网状物，经良好打浆处理的纤维表面含有大量的细纤维，使得纸张具有典型的“微观粗糙”表面，这无疑加剧了纸张的亲水性能。为了适应纸张的疏水性要求，常通过向纸料中加入施胶剂，即通过浆内施胶的方式提高纸张的表观疏水性能，使纸张获得一定的施胶度。纸张浆内施胶剂一般为含有较大疏水基团的两亲性物质，既能通过其亲水基以适当的方式固着和均匀分布于纤维上，又能利用其疏水基团为纸张提供足够的表观疏水性能。目前常用的浆内施胶剂主要包括松香、烷基烯酮二聚体（AKD）和烯基琥珀酸酐（ASA）三大类。

AKD与ASA均为纤维素反应型施胶剂，在纸机干燥部与纤维反应，形成酯键,定位在纤维上，在纤维表面形成疏水层，从而产生施胶效果。AKD施胶具有用量少(0.1%～0.3%)、可在中碱性条件下使用、可用碳酸钙做填料、不易水解、便于运输和贮存等优点。施胶存在的主要问题是乳液在高剪切力作用下，易破乳并且施胶滞后，纸页打滑，施胶费用较高等[1]。ASA最早出现于20世纪六七十年代，2000年中国第一套工业生产装置建立，此后国内加大了对ASA施胶以及ASA乳化剂的研究力度[2]。与AKD相比，ASA具有无需熟化，无施胶滞后现象，与硫酸铝相容性好，施胶成本低等优点。但是，其留着率比较低；由于其水解较快，需现场制备，因此所需设备也比较复杂；再者，在重施胶或填料用量较高时，易产生结垢。

页脚1.7cm，页脚中显示阿拉伯数字页码，Times New Roman5号居中。

松香类施胶剂是最早使用的造纸施胶剂，主要包括皂化松香胶、阴离子分散松香胶和阳离子分散松香胶三大类，开始时主要为酸性施胶，尤其是皂化松香胶对酸性抄纸体系具有很强的依赖性。酸性松香施胶剂因为价格低廉，来源丰富，施胶容易控制，施胶曲线平滑，与其它施胶助剂兼容性好而得以广泛应用。随着造纸工业的发展，酸性施胶的弊端逐渐暴露出来，中性施胶独特的优点逐渐受到人们的极大关注。阴离子分散松香胶与阳离子分散松香胶与传统的松香施胶剂相比，可在中性或近中性条件下施胶，目前在造纸中得到了较为广泛的应用。而阳离子分散松香胶自身带有正电荷可在纤维上自我留着，用量少，成纸耐久性和强度高，对设备腐蚀性小，泡沫少，并可提高纸机运转性能，适用于大量应用二次纤维的场合。与合成胶（AKD，ASA等）相比，具有贮存期长、价格低等优点。近年来，随着环境保护意识的增强，有效利用可再生的天然生物质资源正在成为各行业的研究与开发重点，松香作为一种丰富的可再生资源，在造纸施胶中具有不可取代的地位，已经成为造纸施胶剂的一个重要研究与发展方向。

序号和题名空1个字符，字体左对齐，字体格式为小三号黑体，段前12磅，段后6磅，单倍行距。

本研究即是围绕着新型、高效的阳离子分散松香胶的研发而展开的，目的是进一步提高松香的施胶效率，以为工业化生产与应用提供必要的理论及实验基础。

## 1.1 松香化学简介

松香是松树分泌的黏稠液体经蒸馏而得到的一种天然树脂，主要成分为树脂酸，分子式为C19H29COOH，软化点75℃，熔点95～135℃，在热水中部分被乳化，在汽油、煤油中的溶解性较差，易溶于甲醇、乙醇、氯仿等有机溶剂，可与碳酸钠、氢氧化钠等反应生成松香酸钠或松香酸钾。松香按来源可分为三种类型：即脂松香、木松香和浮油（妥尔油）松香。枞酸是松香树脂酸的典型代表，其分子结构如图1.1所示：

图1.1 枞酸型松香的分子结构

由图1.1可知，松香酸分子是一种两性分子，由一个极性羧基和一个三元环组成，具有两个化学反应中心——羧基与双键。其用于浆内施胶基本作用原理为：极性部分将松香颗粒固定在纤维上，非极性部分使纤维具有疏水性，从而使纸张产生抗水性。

制备松香时，由于水分、热异构化、未冷却前受振动、制备工艺条件等影响，松香会出现不同程度的结晶。树脂酸的化学组成决定了松香结晶趋势的大小和松香结晶的晶体成分；也决定了松香在冷却过程析出晶体的不同温度[5]。松香这种结晶现象，势必影响松香胶储存稳定性及施胶效果，亟需关注。

序号和题名空1个字符，字体左对齐，字体格式为四号黑体，段前6磅，段后6磅，单倍行距。

1.2 松香施胶剂发展历程

### 1.2.1 松香酸性施胶

自松香皂胶/硫酸铝施胶体系首次用作浆内施胶剂以来，松香胶浆内施胶已有200多年的历史[6]。松香类施胶剂的发展经历了皂型松香胶，阴离子分散松香胶，阳离子分散松香胶等几个阶段。皂化松香胶施胶pH值一般为4-6[7]，对酸性施胶体系有较强的依赖性[8]。并且施胶时胶料和硫酸铝用量大、施胶效果不理想，促进了对皂化松香的进一步研究，出现了强化松香胶。强化松香胶为经马来酸（酐）或富马酸（酐）改性的松香再皂化所得。强化松香双键打开，同时增加了两个羧基，提高了松香胶的稳定性，硫酸铝用量有所下降，pH值略有升高。

20世纪70年代开发出利用各种乳化剂、分散剂使松香分散于水中的分散松香胶，这种松香游离松香含量很高（95～100%），也称阴离子分散松香胶[9]。与强化松香胶相比，分散松香胶可以降低松香与硫酸铝的用量，克服了夏季施胶度波动的问题，稳定了产品的质量。并且施胶pH值范围更广，在适当的条件下甚至可以实现中性或近中性施胶。

### 1.2.2 松香中性施胶

酸性松香施胶剂因为价格低廉，来源丰富，容易控制，施胶曲线平滑，与其它施胶助剂兼容性好[10]而得以广泛应用。随着造纸工业的发展，酸性施胶的弊端逐渐暴露出来，中性施胶独特的优点逐渐受到人们的极大关注。可以实现中性施胶的松香胶有阴离子分散松香胶与阳离子分散松香胶。中性施胶成为造纸行业不可逆转的发展趋势[11]。松香中性施胶具有以下优点：

(1) 纸张的性能有较大的改善

酸性抄纸体系易增大纸品的脆性，降低耐久性，并显著降低纸品的耐破度与撕裂度等，不能够满足人们日益增长的物质文化生活的需要。而中性施胶其强度好，柔软感强，白度和不透明度高，耐久性可比酸性抄纸高6～10倍，广泛用于要求永久存放和耐高温用纸及特殊用工业用纸中。

(2) 生产稳定

中性造纸可用资源丰富，可采用廉价而性能优良的CaCO3作为填料，无夏季施胶困难问题，而且由于在中性和弱碱性条件下生产减少了设备腐蚀，延长了设备使用寿命。

此后部分内容略……

## 1.3 中性松香施胶

### 1.3.1 实现松香中性施胶的途径

(1) 松香改性

未经改性的松香制成的分散体系并不能实现真正意义上的中性施胶[13]，通常是pH值小于6.5的“仿中性施胶”。 并且各种松香都存在结晶问题，只有将松香改性，才能提高其在中性条件下的施胶效果，并可进一步增加松香的分散性及分散稳定性。可制成中性施胶剂的改性松香主要有酯化松香、环氧化松香、马来松香等。

① 酯化松香可提高松香胶在中碱性条件下的施胶效率，但并不是所有的酯化松香。用于制备酯化松香的醇应是由碳、氢、氧元素构成的三元醇或四元醇。一元醇和二元醇的松香酯组成的施胶剂稳定性差，施胶度低。酯化松香中能明显提高施胶效果的为松香甘油酯[14]，在松香的乳化中加入酯化松香可以减少松香-水界面上活性羧基的含量以防止松香与阳离子乳化剂或分散剂发生絮凝，使阳离子乳化剂与非离子乳化剂一起在松香表面形成稳定的界面膜，提高乳液的稳定性。实验也已证明，酯化松香的加入有利于松香的乳化及稳定。

② 聚氨酯松香由酯化松香中的羟基与预聚体中的异氰酸酯( —NCO) 端基反应后在大分子链上引入叔氨基制备而成[15]。合成的聚氨酯松香胶与传统松香系施胶剂比较，在高pH 值(6. 5～8. 5)、低明矾用量(1 %) 下，仍有较好的施胶效果。适用于纯木浆、麦草浆及混合浆等各种浆种。

此后部分内容略……

# 2 分散松香胶弱阳离子乳液类分散剂乳化体系优化

阳离子分散松香胶是一种具有正电性的分散松香胶，能自行留着在纤维上，可减少硫酸铝的用量，既适合高档及普通纸、纸板的生产[46]，也适于二次纤维回用的场合[47]，与皂化胶及阴离子分散松香胶相比具有明显优势。由于一些技术与经济问题，近年来，造纸正迅速地向中碱性发展。

## 2.1 实验

### 2.1.1 实验原料

十二烷基二甲基苄基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵、山梨醇脂肪酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚及所用松香、松香甘油酯和马来松香均为工业级产品；漂白麦草浆和针叶木浆均取自山东某造纸厂，麦草浆的打浆度为26°SR，针叶木浆在实验室Valley 打浆机中打浆到55°SR备用。

### 2.1.2 实验方法

(1) 弱阳离子丙烯酸酯乳液乳化体系的优化

表格一律使用三线表，与文字齐宽，上下边界线线粗为
磅，表内线粗为1磅。

表题：宋体五号居中，单倍行距，段前0.5行，段后0.5行，表序与表名文字之间空1个字符；表中字体为宋体五号居中。

弱阳离子丙烯酸酯乳液由苯乙烯、丙烯酸丁酯和丙烯酰胺通过乳液共聚制备，其弱阳离子性通过采用阳离子表面活性剂获得。本研究通过正交实验，研究乳液聚合的乳化体系中表面活性剂对共聚物乳液粘度和抗水性的影响及对乳液所乳化与稳定的分散松香胶的稳定性、施胶性能、粘度和zeta电位的影响。因此，正交实验的四个因素分别为：山梨醇脂肪酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚、十六烷基三甲基溴化铵和十二烷基二甲基苄基氯化铵加入量（基于单体总量），并设定每个因素取4个水平，如表2.1所示。

表2.1 正交实验的因素与水平

| 因素 水平（g） | 十二烷基二甲基苄基氯化铵用量（%） | 十六烷基三甲基溴化铵用量（%） | 山梨醇脂肪酸酯用量（%） | 烷基酚聚氧乙烯醚用量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |

此后部分内容略……

图2.1是松香胶与水接触角的极差分析折线。由图2.1可知，两种阳离子表面活性剂对分散松香胶膜与水接触角的影响类似，但十六烷基三甲基溴化铵对松香胶接触角影响更大，这可能是因为两者均为阳离子表面活性剂且十六烷基三甲基溴化铵的水溶性较十二烷基二甲基苄基氯化铵稍差的缘故。随着山梨醇脂肪酸酯用量的增加，松香胶与水的接触角逐渐增大， 也可能是山梨醇脂肪酸酯自身疏水性比较强的缘故。烷基酚聚氧乙烯醚的加入对接触角的影响则比较复杂。

图2.1 松香胶与水接触角极差分析折线

此后部分内容略……

3

字体格式为三号黑体，段前24磅，段后18磅，单倍行距。

结论

.......

字体格式为三号黑体，段前24磅，段后18磅，单倍行距。

参考文献

[1]李健婷，付庚昌．AKD的中性施胶[J]．造纸化学品，2007，19(1): 29-32.

[2]Kazuo Ohno, Akira Isogai, Fumihiko Onabe. Retention behavior of size and aluminum components in handsheets prepared in rosin soap size-alum systems[J].  The Japan Wood Research Society,1999,45:238-244.

参考文献内容部分：宋体5号（英文用Times New Roman体12磅），20磅行间距。所列文献的编号均左起顶格编排，编号后接文献的作者、题目、期刊名等内容，换行时，左起的文字与前行的文字对齐。

[3]李有金，任其龙，唐鹏飞等．ASA新型乳化剂的制备及应用[J]．中国造纸，2007，26(1): 11-14.

[4]杨东海编译．松香再加工及利用[M]．北京：中国林业出版社，1984：15-50.

.

字体格式为三号黑体，致谢两字间空4个字符，段前24磅，段后18磅，单倍行距。

致    谢

本论文是在导师XXX教授的悉心指导下完成的。后续部分内容略。………

中文字体格式为宋体，英文和数字字体格式为Times New Roman，小四号，首行缩进2字符，两端对齐，1.5倍行距。

按需列入，字体格式为三号黑体，段前24磅，段后18磅，单倍行距。

在学期间主要科研成果

中文字体格式为黑体，英文和数字字体格式为Times New Roman，小三号，段前12磅，段后6磅，单倍行距。

一、发表学术论文

[1]XXX，XXX.硫酸铝在阳离子分散松香胶中的作用[J].中国造纸学报2007，26(1): 11-14.

## 二、其它科研成果

略。………

内容部分要求同正文，发表学术论文书写格式同参考文献,小四号字体。